# Requerimientos Funcionales y No Funcionales
Proyecto: GreenHouse Future

1. Introducción
Este documento define los Requerimientos Funcionales (RF) y Requerimientos No Funcionales (RNF) del proyecto GreenHouse Future, un sistema IoT para monitoreo y control automatizado de invernaderos.

2. Requerimientos Funcionales (RF)

RF01 – Monitoreo en tiempo real
El sistema debe medir y mostrar temperatura, humedad del aire, humedad del suelo, luminosidad y nivel de agua en tiempo real.

RF02 – Envío de datos a la nube
El ESP32 debe enviar datos a Firebase en formato JSON para almacenamiento y consumo desde la aplicación web.

RF03 – Control automático del riego
El sistema debe activar la bomba de agua cuando la humedad del suelo esté bajo el umbral configurado.

RF04 – Control automático de iluminación
El sistema debe encender o apagar la luz artificial según mediciones del sensor de luminosidad (LDR).

RF05 – Panel web/PWA
El usuario debe visualizar métricas, gráficos históricos y estado de relés desde una aplicación web accesible desde cualquier dispositivo.

RF06 – Control manual de actuadores
El usuario debe poder activar o desactivar relés desde la aplicación web.

RF07 – Alertas básicas
El sistema debe indicar cuando el nivel de agua sea insuficiente mediante un estado booleano en la plataforma.

RF08 – Registro histórico
Firebase debe almacenar datos de sensores para su posterior análisis por al menos 30 días.

RF09 – Estado del sistema
El dashboard debe mostrar información sobre conexión, última actualización y estado de sensores.

RF10 – Operación local básica
El ESP32 debe mantener funciones automáticas mínimas aunque no haya conexión a internet.

3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF01 – Disponibilidad
El sistema debe operar al menos el 95% del tiempo mensual bajo condiciones controladas.

RNF02 – Rendimiento
La actualización de datos debe realizarse cada ≤ 5 segundos.

RNF03 – Escalabilidad modular
El sistema debe permitir agregar sensores o actuadores sin rediseñar completamente el firmware.

RNF04 – Seguridad de datos
La comunicación con Firebase debe realizarse por HTTPS. Las credenciales deben estar protegidas en el firmware.

RNF05 – Usabilidad
La aplicación web debe ser intuitiva, responsiva y de carga rápida.

RNF06 – Mantenibilidad
El firmware y el dashboard deben estar documentados y versionados en GitHub.

RNF07 – Confiabilidad eléctrica
Los sensores y actuadores deben estar correctamente aislados y cableados para evitar fallas.

RNF08 – Portabilidad
La aplicación web debe poder ejecutarse en navegadores modernos de escritorio y móvil.

RNF09 – Eficiencia energética
El sistema debe operar con consumo mínimo, permitiendo conexiones USB o fuentes estables de 5V.

RNF10 – Robustez
El sistema debe tolerar reinicios inesperados sin perder datos críticos almacenados en la nube.

4. Aprobación
La aprobación de este documento valida los requerimientos como base del desarrollo.

Firma Líder del Proyecto: ___________________
Firma Profesor Guía: ________________________